МГТУ им. Н.Э. Баумана

Дисциплина Архитектура ЭВМ

Лабораторный практикум №1

по теме: «СИНХРОННЫЕ ОДНОСТУПЕНЧАТЫЕ ТРИГГЕРЫ СО СТАТИЧЕСКИМ И ДИНАМИЧЕСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ ЗАПИСЬЮ»

Работу выполнил:

студент группы ИУ7-42Б

Тузов Даниил

Работу проверил:

Попов Алексей Юрьевич

Москва, 2023 г.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Изучить схемы асинхронного RS-триггера, который является запоминающей ячейкой всех типов триггеров, синхронных RS- и D-триггеров со статическим управлением записью и DV-триггера с динамическим управлением записью.

ХОД РАБОТЫ

ЗАДАНИЕ 1. Асинхронный RS-триггер с инверсными входами в статическом режиме

Схема:

| S | R | Qn | Qn+1 | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | - | - |
| 1 | 1 | 1 | - | - |

Таблица переходов:

ЗАДАНИЕ 2. Синхронный RS-триггер в статическом режиме

Схема:

| C | S | R | Qn+1 | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | Qn | Qn |
| 0 | 0 | 1 | Qn | Qn |
| 0 | 1 | 0 | Qn | Qn |
| 0 | 1 | 1 | Qn | Qn |
| 1 | 0 | 0 | Qn | Qn |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | - | - |

Таблица переходов:

ЗАДАНИЕ 3. Синхронный D-триггер в статическом режиме

Схема:

| C | D | Qn | Qn+1 | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Таблица переходов:

ЗАДАНИЕ 4. Синхронный D-триггер с динамическим управлением записью в статическом режиме

Схема:

Схема с макросхемой D-триггера:

| C | D | Qn | Qn+1 | Qn+1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |

Таблица переходов:

ЗАДАНИЕ 5. Синхронный DV-триггер с динамическим управлением записью в динамическом режиме

Схема:                                                            Временные диаграммы:

DV-триггер работает как синхронный D-триггер при C=V=1 и сохраняет предыдущее состояние в ином случае

ЗАДАНИЕ 6. DV-триггер, включенный по схеме TV-триггера

Схема:                                                             Временные диаграммы:

DV-триггер, включенный по схеме TV-триггера, меняет свое состояние на противоположное при T=V=1 и не меняет своего состояния в ином случае

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Что называется триггером? 
Ответ: Триггер является запоминающим элементом с двумя устойчивыми состояниями, которые кодируются цифрами 0 и 1.

- Какова структурная схема триггера? 
Ответ: Структурную схему триггера (рис. 1) можно представить в виде запоминающей ячейки (ЗЯ) и схемы управления (СУ)

- По каким основным признакам классифицируют триггеры?
Ответ: По способу организации логических связей, по способу записи информации, по способу синхронизации, по способу передачи информации с входов на выход

- Каково функциональное назначение входов триггеров? 
Ответ: S-вход − вход для раздельной установки триггера в состояние "1" (Set – установка) 
R-вход − вход для раздельной установки триггера в состояние "0" (Reset – сброс, очистка) 
J-вход − вход для установки состояния "1" в универсальном JK-триггере (Jerk – внезапное включение) 
K-вход − вход для установки состояния "0" в универсальном JK-триггере (Kill – внезапное отключение) 
D-вход −информационный вход для установки триггера в состояния "1" или "0" (Data – данные, Delay – задержка) 
V-вход − подготовительный управляющий вход для разрешения приема информации (Valve –клапан, вентиль) 
C-вход - исполнительный управляющий (командный) вход для осуществления приема информации, вход синхронизации (Clock – источник синхросигналов)

- Что такое асинхронный и синхронный триггеры? 
Ответ: Асинхронный RS -триггер - это простейший триггер, который используется как запоминающая ячейка (имеет два входа R и S). Синхронный RS-триггер имеет два информационных входа R и S и дополнительный вход синхронизации С.

- Что такое таблица переходов? 
Ответ: Таблица переходов отражает зависимость выходного сигнала триггера в момент времени tn+1 от входных сигналов и от состояния триггера в предыдущий момент времени tn.

- Как работает асинхронный RS-триггер? 
Ответ: Асинхронный RS-триггер имеет два информационных входа: R (reset), S (set). При R = 1 и S = 0 RS-триггер записывает 0 в текущее состояние. При R = 0 и S = 1 RS-триггер записывает 1 в текущее состояние. При R = S = 0 RS-триггер сохраняет предыдущее состояние. А комбинация R = S = 1 является невозможной

- Как работает синхронный RS -триггер? Какова его таблица переходов? 
Ответ: Синхронный RS-триггер имеет дополнительный вход C. При C = 0 синхронный RS-триггер сохраняет предыдущее состояние, а при C = 1 синхронный RS-триггер работает, как асинхронный

- Что такое D-триггер? 
Ответ: Синхронный D-триггер имеет один информационный вход D, состояние которого с каждым синхронизирующим импульсом передается на выход, т.е. выходные сигналы представляют собой задержанные входные сигналы. Поэтому D-триггер – элемент задержки (хранения) входных сигналов на один такт

- Объясните работу синхронного D-триггера. 
Ответ: Схему синхронного D -триггера можно получить из схемы синхронного RS – триггера, подавая сигнал D на вход S, а сигнал, т.е. с выхода инвертора сигнала D, на вход R

- Что такое DV –триггер? 
Ответ: Синхронный DV-триггер имеет один информационный вход D и один подготовительный разрешающий вход V для разрешения приема информации

- Объясните работу DV-триггера.
Ответ: DV-триггер работает как синхронный D-триггер при C=V=1 и сохраняет предыдущее состояние в ином случае

- Что такое T-триггер? Какова его таблица переходов? 
Ответ: Т-триггер имеет один информационный вход Т, называемый счетным входом. Асинхронный Т-триггер переходит в противоположное состояние каждый раз при подаче на Т-вход единичного сигнала. Таким образом триггер реализует счет по модулю 2

- Объясните работу схемы синхронного RS-триггера со статическим управлением. 
Ответ: При С=0 триггеры переходят в режим хранения, запоминая последнее состояние

- Какова характерная особенность переключения синхронных триггеров с динамическим управлением записью? 
Ответ: Характерной особенностью синхронных триггеров с динамическим управлением записью является то, что прием информационных сигналов и передача на выход принятой информации выполняются в момент изменения синхросигнала на С -входе из "0" в "1" или из "1" в "0", т.е. перепадом синхросигнала

- Как работает схема синхронного D -триггера с динамическим управлением записью на основе трех RS -триггеров? 
Ответ: Практическая схема синхронного D-триггера с прямым динамическим входом на ЛЭ И-НЕ состоит из трех триггеров: основного асинхронного RS-триггера, вспомогательного синхронного RS -триггера, используемого для записи “1” в основной триггер, а также вспомогательного синхронного RS-триггера для записи “0” в основной триггер.

- Составьте временные диаграммы работы синхронного D-триггера с динамическим управлением записью. 
Ответ:

- Какова структура и принцип действия синхронного DV-триггера с динамическим управлением записью? 
Ответ: Синхронный DV-триггер имеет один информационный вход D и один подготовительный разрешающий вход V для разрешения приема информации. При С=0 DV-триггер, как и синхронные триггеры всех типов, сохраняет предыдущее внутреннее состояние. При С=1 и при наличии сигнала V=1 разрешения приема информации DV-триггер принимает информационный сигнал, действующий на входе D, т.е. работает как асинхронный DV-триггер. При С=1 и V=0 DV-триггер сохраняет предыдущее внутреннее состояние

- Составьте временные диаграммы синхронного DV-триггера. 
Ответ: см. Задание 5

- Объясните режимы работы D-триггера.
Ответ: Синхронный D-триггер имеет один информационный вход D, состояние которого с каждым синхронизирующим импульсом передается на выход, т. е. выходные сигналы представляют собой задержанные входные сигналы.